Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé de 386x30mm. Le profil consiste en 2 segments longitudinaux extrudés plats en aluminium, de 150x30mm avec un envers. Ces profils ont une épaisseur de cloison de 2 mm, un poids de 1458 grammes/mètre et sont livrables en longueurs jusqu’à 3 mètres en une seule pièce. Ces profils sont tenus ensemble aux côtés longitudinaux par d’embouts en aluminium

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité et facilite un simple montage du module LED. Les modules LED pour l’éclairage indirect sont appliqués directement sur le support en alu laqué blanc à l’aide de rivets synthétiques. Les modules LED sont couverts par un diffuseur LED demi-sphérique en PMMA satiné.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés du côté des modules LED pour l’éclairage indirect sur les supports. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de spots encastrés orientables et inclinables de 9W (20° ou 42°) en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage de polyestère poudré.

Normes et spécifications.

Dimensions: 386 x 30mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (indirect) : 03 10 35 06 91

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE