Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 386x30mm. Het profiel is samengesteld uit 2 vlakke aluminium geëxtrudeerde langssegmenten, met afmetingen 150x30mm, met een opkant. Deze profielen hebben een wanddikte van 2mm en een gewicht van 1458 gram/meter en leverbaar in lengtes tot 3 meter in één stuk. Deze worden aan de kopse kanten door middel van aluminium kopstukken samengehouden tot een geheel.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor pendelmontage d.m.v. staaldraden of tiges.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de modules op een eenvoudige wijze te monteren. De LED boards voor indirecte verlichting worden op een wit gelakte aluminium drager gemonteerd met behulp van kunststof druknagels. De LED boards worden afgedekt door een half bolvormige led diffusor uit gesatineerd PMMA. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die zijdelings van de LED boards voor de indirecte verlichting op de dragers worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3 uur.

Het profiel kan worden voorzien van draai- en kantelbare inbouwspots 9W (20° of 42°) in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 386 x 30mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO 325mA) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) – 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (indirect) : 03 10 35 06 91

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE