Rechteckiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 386x30mm. Das Profil besteht aus 2 flachen, stranggepressten Aluminiumlängssegmenten mit den Abmessungen 150x30mm und einer Oberseite. Diese Profile haben eine Wandstärke von 2 mm, ein Gewicht von 1458 Gram/Meter und sind in Längen von bis zu 3 Metern in einem Stück lieferbar. Diese werden an den Enden mittels Aluminium-Endkappen zu einem Ganzen zusammengehalten.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern und die eine leichte Montage der LED-Module ermöglichen. Die LED-Module für die indirekte Beleuchtung werden mittels Kunststoff-Drucknägel auf einem weiß-lackierten Aluminiumträger montiert. Die LED-Module werden von einem halbkugelförmigen LED-Diffusor aus satiniertem PMMA abgedeckt. Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die für die indirekte Beleuchtung seitlich von den LED-Modulen auf den Trägern montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit dreh- und einstellbaren Einbauspots 9W (20° oder 42°) in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in einer RAL-Farbe nach Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert.

Normen und Spezifikationen.

Abmessungen: 386 x 30mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) oder 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) – 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (indirekt) : 03 10 35 06 91

Lebensdauer LED Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE