Cirkelvormig buisprofiel voor directe lichtuitstraling uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen Ø100mm. Dit profiel heeft

een wanddikte van ca 2 mm en een gewicht van 2054 gram/meter en leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Alle optionele hoekstukken (L-verbinding 90°, 2-weg verbinding 45-179°, T-stuk 2x90°, 3-weg verbinding 3x45-270°, X-verbinding 90° en 4-weg verbinding 4x45-225°) zijn uit hetzelfde materiaal als het profiel vervaardigd en worden in een identieke kleur gelakt.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage, gependeld d.m.v. staaldraden of tiges of wandmontage door middel van wandhouders.

Het ronde profiel is onderverdeeld in twee segmenten.  Het bovenste, tevens het grootste (ca 2/3 van de doormeter),

bevat een aantal gleuven en ribben die de starheid van het profiel bevorderen. Het onderste segment dient als

lichtuittredende opening maar kan ook voorzien worden van een blinde afdekplaat uit aluminium die ruimtelijk de cilinder

perfect maakt.

De LED boards worden met behulp van kunststof druknagels bevestigd op de montageplaat. Op de achterzijde van de

wit-gelakte montageplaat wordt de elektronische driver en de 3- of 5-polige aansluitklem gemonteerd. Deze drivers

zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar. Bij indirecte verlichting worden de LED boards d.m.v. kunststof

druknagels op het profiel geplaatst.

De lichtopening wordt zowel aan directe als aan indirecte zijde afgeschermd door een led diffusor uit gesatineerd PMMA.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel kan worden voorzien van 3-fasige stroomrails, downlight modules 3x1W of 4x1W in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé.

Normen en specificaties :

Afmetingen: Ø100mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO 325mA) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) – 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (direct) : 44 74 91 95 86

CIE Fluxcode (indirect) : 00 00 00 00 66

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE