Kreisförmiges Rohrprofil für direktes Licht aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen Ø100mm. Dieses Profil hat eine Wandstärke von 2 mm, ein Gewicht von 2054 Gram/Meter und ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Alle optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°, T-Verbindung 2x90°, 3-Wege-Verbindung 3x45-270°, X-Verbindung 90° und 4-Wege-Verbindung 4x45-225°) sind aus dem gleichen Material wie das Profil hergestellt und werden in einer identischen Farbe lackiert.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für direkte Deckenmontage, Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung oder Wandmontage mittels Wandhalter.

Das runde Profil ist in zwei Segmente unterteilt.  Das obere Segment, auch das Größste, (ca. 2/3 des Durchmessers),

Enthält eine Reihe von Rippen und Schlitzen, die die Robustheit des Profils fördern. Das untere Segment dient als

Öffnung für den Lichtaustritt und kann auch mit einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden, die den Zylinder

vervollständigt.

Die LED-Module werden mittels Kunststoff-Drucknägel auf dem Montageplatte montiert. Auf der Rückseite der

Weiß-lackierten Montageplatte wird der elektronische Treiber und die 3- oder 5-polige Anschlussklemme montiert. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich. Bei indirekter Beleuchtung werden die LED-Module mittels Kunststoff-Drucknägel auf dem Profil montiert.

Die Öffnung für den Lichtaustritt wird an der direkten und indirekten Seite durch einen LED-Diffusor aus satiniertem PMMA abgedeckt.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit 3-Phasen-Stromschienen, Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in einer RAL-Farbe nach Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen : Ø100mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) oder 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) – 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (direkt) : 44 74 91 95 86

CIE Fluxcode (indirekt) : 00 00 00 00 66

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE