Profil tubulaire circulaire pour l'émission de lumière directe en aluminium extrudé, dimensions Ø100mm. Ce profil a

une épaisseur de cloison de 2 mm, un poids de 2054 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Tous les raccords optionnels (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270°, le raccord en X 90° et le raccord 4 voies 4x45-225°) sont faits du même matériau que le profil et sont laqués dans une couleur identique.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond, montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges ou montage mural au moyen des supports muraux.

Le profil rond est divisé en deux segments. La partie supérieure, également la plus grande (environ 2/3 du diamètre),

comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité du profil. Le segment inférieur agit comme la source de lumière, mais peut aussi être équipé d’une plaque couverture aveugle en aluminium

qui perfectionne le cylindre.

Les modules LED sont appliqués directement sur la plaque de montage à l’aide de rivets synthétiques. Le driver électronique et la borne à 3 ou 5 broches sont montés à l'arrière de la plaque de montage également laquée en blanc. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD. En cas d’éclairage indirect les platines LED sont appliquées à l'aide de rivets synthétiques sur le profil.

L’ouverture de lumière est couvert tant du côté direct que du côté indirect par un diffuseur LED en PMMA satiné.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de rails de courant triphasé, de modules downlight de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré.

Normes et spécifications :

Dimensions: Ø100mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE flux code (direct) : 44 74 91 95 86

CIE flux code (indirect) : 00 00 00 00 66

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE