Wandprofiel voor directe, indirecte of direct/indirecte verlichting, met afmetingen 82x130mm. Het profiel is opgebouwd uit een u-vormige basis van geëxtrudeerd prismatisch polycarbonaat met benen van verschillende hoogte en een vlak blind afdekprofiel met een wanddikte van 2mm en een gewicht van 1035 gram/meter. Beide profielen zijn leverbaar tot lengtes van 6 meter in één stuk. Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe wandmontage. Op de rugzijde van het basisprofiel wordt een wit gelakte aluminium drager bevestigd waarop de LED boards door middel van kunststof druknagels worden bevestigd.  De elektronische drivers en de aansluitklemmen worden rechtstreeks op het basisprofiel geschroefd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar. De basis bevat aan de rugzijde een opening voor de kabelinvoer en enkele sleufgaten voor de montage op de wand. Volgens de gewenste lichtuittreding wordt het profiel voorzien van een aluminiumfolie die het licht in een directe of indirecte richting stuurt. Bij direct/indirecte verlichting is er geen aluminiumfolie nodig.

Over het wandmontageprofiel wordt het vlakke afdekprofiel geschoven vervaardigd uit een profiel van geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé. De kopse kanten worden afgesloten door 2 eindplaten die op het wandprofiel en de afdekplaat worden gemonteerd. Het geheel heeft in vooraanzicht een rechthoekige balkvorm.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 82 x 130mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (LO) : 1 of 2 x 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) of 2500 (TW 2700K-6500K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO) : 1 of 2 x 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) of 5360 (TW 2700K-6500K) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO) : 1 of 2 x 14,1W/meter – 23,6W/meter (TW 2700K-6500K)

Armatuur vermogen (HO) : 1 of 2 x 28,3W/meter – 48,3W/meter (TW 2700K-6500K)

CIE Fluxcode (direct of indirect) : 65 91 98 100 52

CIE Fluxcode (direct/indirect) : 65 91 98 50 52

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE