Wandprofil für direkte, indirekte oder direkte/indirekte Beleuchtung mit den Abmessungen 82x130mm. Das Profil besteht aus einer U-förmigen Basis aus extrudiertem prismatischem Polycarbonat mit unterschiedlich hohen Beinen und einem flachen Abdeckprofil mit einer Wandstärke von 2mm und einem Gewicht von 1035 Gram/Meter. Beide Profile sind in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar. Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist für direkte Wandmontage geeignet. Auf der Rückseite des Basisprofils ist ein weiß-lackierter Aluminiumträger befestigt, an dem die LED-Module mittels Kunststoff-Drucknägel befestigt sind.  Die elektronischen Treiber und die Anschlussklemmen werden direkt auf das Basisprofil geschraubt. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich. Die Basis enthält an der Rückseite eine Öffnung für die Einspeisung und einige Langlöcher für die Wandmontage. Je nach gewünschter Lichtleistung ist das Profil mit einer Aluminiumfolie versehen, die direktes oder indirektes Licht bietet. Für die direkte/indirekte Beleuchtung wird keine Aluminiumfolie benötigt.

Das flache Abdeckprofil aus eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe nach Wahl wird über das Wandmontageprofil geschoben. Die Stirnseiten sind durch 2 Endplatten abgeschlossen, die am Wandprofil und an der Abdeckplatte montiert sind. Das Ganze hat in der Vorderansicht eine rechteckige Quaderform.

Normen und Spezifikationen.

Abmessungen : 82 x 130mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO) : 1 oder 2 x 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) oder 2500 (TW 2700K-6500K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO) : 1 oder 2 x 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) oder 5360 (TW 2700K-6500K) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO) : 1 oder 2 x 14,1W/Meter – 23,6W/Meter (TW 2700K-6500K)

Leistung der Leuchte (HO) : 1 oder 2 x 28,3W/Meter – 48,3W/Meter (TW 2700K-6500K)

CIE Fluxcode (direkt oder indirekt) : 65 91 98 100 52

CIE Fluxcode (direkt/indirekt) : 65 91 98 50 52

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE