Profil mural pour éclairage direct, indirect ou direct/indirect de 82x130mm. Le profil consiste en une base en forme de U en polycarbonate prismatique extrudé avec des jambes de différentes hauteurs et un profil de couverture aveugle légèrement courbé avec une épaisseur de cloison de 2mm et un poids de 1035 grammes/mètre. Les deux profils sont livrables en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce. Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage mural. Un support en aluminium laqué blanc est fixé à l'arrière du profil de base, sur lequel les modules LED sont fixés à l’aide de rivets synthétiques. Les drivers électroniques et les bornes sont vissés directement sur le profil de base. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD. La base a une ouverture pour le câble à l'arrière et quelques trous pour le montage mural. Selon l'émission de lumière souhaitée, le profil est muni d'un film d'aluminium qui dirige la lumière dans une direction directe ou indirecte. Pour l’éclairage direct/indirect un film d’aluminium n’est pas nécessaire.

Sur le profil mural est glissé un profil de recouvrement plat légèrement courbé, réalisé en aluminium anodisé ou dans une couleur RAL de votre choix laquée selon le procédé de revêtement en poudre de polyester. Les faces frontales sont munies de 2 plaques d'extrémité qui sont appliquées sur le profil mural et la plaque de couverture. L'ensemble a une forme de poutre rectangulaire en vue de face.

Normes et spécifications.

Dimensions: 82 x 130mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO) : 1 ou 2 x 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) ou 2500 (TW 2700K-6500K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO) : 1 ou 2 x 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) ou 5360 (TW 2700K-6500K) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO) : 1 ou 2 x 14,1W/mètre – 23,6W/mètre (TW 2700K-6500K)

Puissance du luminaire (HO) : 1 ou 2 x 28,3W/mètre – 48,3W/mètre (TW 2700K-6500K)

CIE flux code (direct ou indirect) : 65 91 98 100 52

CIE flux code (direct/indirect) : 65 91 98 50 52

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE