Rechteckiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den sichtbaren Abmessungen 30x34mm. Das Profil besteht aus einem Basisprofil mit Lippen, mit den Abmessungen 50x50mm, einer Wandstärke von 1,7mm und einem Gewicht von 645 Gram/Meter. Die Leuchte ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Bei optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°, T-Verbindung 2x90°, 3-Wege-Verbindung 3x45-270°, X-Verbindung 90° und 4-Wege-Verbindung 4x45-225°) werden die Profile auf Gehrung geschnitten. Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-Konform sind (Buch 7).

Das Profil eignet sich zum Einbau in der Ecke zwischen Decke und Wand ohne sichtbaren Rand. Das Profil wird in die vorgesehene Deckenöffnung gelegt, wobei die Lippen des Profils auf der Decke und der Wand ruhen. Die Befestigungslöcher sind in regelmäßigen Abständen in diesen Lippen vorgesehen, damit das Profil an die Decke und die Wand geschraubt werden kann. Nach der Installation werden die Lippen mit Pflaster versehen und zusammen mit der Decke gestrichen, so dass nur die Lichtöffnung von 30 mm sichtbar ist

Das Lichtprofil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern. Die LED-Module werden direkt im Lichtprofil mittels Kunststoff-Drucknägel montiert. Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die außerhalb des Profils in einem separaten Gehäuse mit Zugentlastung montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unterseite des Profils dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem bündigen oder vorstehenden LED-Diffusor aus satiniertem PMMA, einem schwarz oder weiß gerippten Diffusor aus PMMA, einem BAP-Raster aus satiniertem Aluminium (UGR<19) oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden.

Jeder Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden, die ebenfalls in einem separaten Gehäuse mit Zugentlastung montiert sind.

Das Lichtprofil kann mit Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Lichtprofil hat an den Enden geschraubte Endkappen.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Das Profil wird standardmäßig in anodisiertem Aluminium geliefert.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen: 30 x 34mm x Länge auf Maß (bündiger LED Diffusor oder BAP Raster)

30 x 39mm x Länge auf Maß (vorstehender oder gerippter LED Diffusor)

Bruttolichtstrom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 5360 Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (BAP 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (BAP 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 48,3W/Meter

Leistung der Leuchte : 17,7W/Meter (BAP 400mA) – 22,4W/Meter (BAP 500mA)

CIE Fluxcode (bündiger LED Diffusor) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (vorstehender LED Diffusor) : 46 76 93 100 62

CIE Fluxcode (BAP Raster) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (weiß gerippter LED Diffusor) : 50 80 96 100 48

CIE Fluxcode (schwarz gerippter LED Diffusor) : 68 90 98 100 9

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE