Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé de 30x90mm. Ce profil consiste en un profil de base de 30x60 mm avec une épaisseur de cloison de 1,7 mm et un poids de 830 grammes/mètre ainsi qu’un profil d’éclairage de 30x30 mm avec une épaisseur de cloison de 1,5 mm et un poids de 650 grammes/mètre. Les deux profils sont livrables en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Plusieurs raccords d'angles élargissent encore les possibilités de la gamme (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270° et enfin les raccords en x 90° et 4 voies 4 x 45-225°) où les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond ou montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges.

Le profil de base ainsi que le profil d’éclairage comportent un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité. Il n’est pas nécessaire que le profil d’éclairage a la même longueur que le profil de base. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil d’éclairage à l’aide de rivets synthétiques. Le profil d’éclairage est cliqué dans le profil de base et est pourvu de la protection anti-chute nécessaire.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés dans le profil de base sous les modules LED. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure du profil agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED plat ou débordant en PMMA satiné, d’un diffuseur LED côtelé noir ou blanc en PMMA, d’une grille TBL en aluminium satiné (UGR<19) ou d’un couvercle en aluminium. Ce couvercle est également appliqué sur le profil de base dans les zones où il n’y a pas un profil d’éclairage.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil de base ainsi que le profil d’éclairage peuvent être équipés de modules downlight de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et des boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil de base et le profil d’éclairage sont pourvus d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré. Le profil de base ainsi que le profil d’éclairage sont disponibles en différentes couleurs RAL.

Normes et spécifications :

Dimensions: 30 x 90mm x longueur sur mesure (diffuseur LED plat ou grille TBL)

30 x 95mm x longueur sur mesure (diffuseur LED débordant ou côtelé)

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 5360 lumen/mètre

Flux lumineux brut (grille TBL à 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (grille TBL à 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 48,3W/mètre

Puissance du luminaire : 17,7W/mètre (grille TBL à 400mA) – 22,4W/mètre (grille TBL à 500mA)

CIE Fluxcode (diffuseur LED plat) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (diffuseur LED débordant) : 46 76 93 100 62

CIE Fluxcode (grille TBL) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (diffuseur LED blanc côtelé) : 50 80 96 100 48

CIE Fluxcode (diffuseur LED noir côtelé) : 68 90 98 100 9

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE