Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé, avec des dimensions visibles de 30x34mm. Le luminaire consiste en un profil de base avec bords, dimensions 64x34mm, avec une épaisseur de cloison de 1,7mm et un poids de 645 grammes/mètre. Le luminaire est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Avec des raccords d’angles en option (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270° et enfin les raccords en X 90° et 4 voies 4x45-225°) les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour encastrement dans le plafond sans bord de finition visible. Le profil est placé dans l'ouverture de plafond et les bords du profil s’appuient sur le plafond. Les trous de montage sont prévus à intervalles réguliers dans ces bords afin que le profil puisse être vissé au plafond. Après l'installation, les bords sont finis avec du plâtre et peints avec le plafond de sorte que seule l'ouverture lumineuse de 30 mm soit visible.

Le profil d’éclairage comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité. Les modules LED sont appliqués directement dans le profil d’éclairage à l’aide de rivets synthétiques. Les modules LED sont équipés en standard de drivers électroniques qui sont montés à l'extérieur du profil dans un boîtier séparé avec décharge de traction. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure du profil agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED plat ou débordant en PMMA satiné, d’un diffuseur LED côtelé noir ou blanc en PMMA, d’une grille TBL en aluminium satiné (UGR<19) ou d’un couvercle en aluminium.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures qui sont également montés dans un boîtier séparé avec décharge de traction.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules downlight de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et/ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil d’éclairage est muni d’embouts avec des vis.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Le profil est livré en standard en aluminium anodisé.

Normes et spécifications :

Dimensions: 30 x 34mm x longueur sur mesure (diffuseur LED plat ou grille TBL)

30 x 39mm x longueur sur mesure (diffuseur LED débordant ou côtelé)

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 5360 lumen/mètre

Flux lumineux brut (grille TBL à 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (grille TBL à 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 48,3W/mètre

Puissance du luminaire : 17,7W/mètre (grille TBL à 400mA) – 22,4W/mètre (grille TBL à 500mA)

CIE Fluxcode (diffuseur LED plat) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (diffuseur LED débordant) : 46 76 93 100 62

CIE Fluxcode (grille TBL) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (diffuseur LED blanc côtelé) : 50 80 96 100 48

CIE Fluxcode (diffuseur LED noir côtelé) : 68 90 98 100 9

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE