Rechteckiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 30x40mm. Das Profil hat eine Wandstärke von 1,8mm, ein Gewicht von 600 Gram/Meter und ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Bei optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°, T-Verbindung 2x90°, 3-Wege-Verbindung 3x45-270°, X-Verbindung 90° und 4-Wege-Verbindung 4x45-225°) werden die Profile auf Gehrung geschnitten.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-Konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für direkte Deckenmontage mittels Feder oder Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung. Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern. Die LED-Module werden direkt im Profil mittels Kunststoff-Drucknägel montiert.

Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die außerhalb des Profils in einem separaten Gehäuse montiert werden. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unterseite des Profils dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem bündigen oder vorstehenden LED-Diffusor aus satiniertem PMMA, einem schwarz oder weiß gerippten Diffusor aus PMMA, einem BAP-Raster aus satiniertem Aluminium (UGR<19) oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden, die ebenfalls in einem separaten Gehäuse mit Zugentlastung montiert werden.

Das Profil kann mit kippbaren Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in anodisiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe nach Wahl, lackiert nach dem Polyester-Pulverbeschichtigungsverfahren, geliefert.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen: 30 x 40mm x Länge auf Maß (bündiger LED Diffusor oder BAP Raster)

30 x 45mm x Länge auf Maß (vorstehender oder gerippter LED Diffusor)

Bruttolichtstrom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 5360 Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (BAP 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (BAP 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 48,3W/Meter

Leistung der Leuchte : 17,7W/Meter (BAP 400mA) – 22,4W/Meter (BAP 500mA)

CIE Fluxcode (bündiger LED Diffusor) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (vorstehender LED Diffusor) : 46 76 93 100 62

CIE Fluxcode (BAP Raster) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (weiß gerippter LED Diffusor) : 50 80 96 100 48

CIE Fluxcode (schwarz gerippter LED Diffusor) : 68 90 98 100 9

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE