Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met zichtbare afmetingen 30x34mm. Het profiel is opgebouwd uit een basisprofiel met lippen, afmetingen 64x34mm met een wanddikte van 1,7mm en een gewicht van 645 gram/meter en leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Bij optionele hoekstukken (L-verbinding 90°, 2-weg verbinding 45-179°, T-stuk 2x90°, 3-weg verbinding 3x45-270°, X-verbinding 90° en 4-weg verbinding 4x45-225°) worden de profielen op verstek gezaagd.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor inbouw in het plafond zonder zichtbare afwerkingsrand. Het profiel wordt in de voorziene plafondopening geplaatst waarbij de lippen van het profiel op het plafond rusten. In deze lippen zijn de bevestigingsgaten op regelmatige afstand voorzien zodat het profiel tegen het plafond geschroefd kan worden. Na plaatsing worden de lippen afgewerkt met plaster en samen met het plafond geverfd zodat enkel de lichtopening van 30mm zichtbaar is.

Het lichtprofiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen. De LED boards worden direct gemonteerd in het lichtprofiel met behulp van kunststof druknagels. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die buiten het profiel in een aparte behuizing met trekontlasting worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgeschermd door een gelijkliggende of uitkragende led diffusor uit gesatineerd PMMA, een zwart of wit geribde led diffusor uit PMMA, beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19) of een blinde afdekplaat uit aluminium.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur welke eveneens gemonteerd worden in een aparte behuizing met trekontlasting.

Het lichtprofiel kan worden voorzien van downlight modules 3x1W of 4x1W in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het lichtprofiel wordt op de uiteindes voorzien van geschroefde eindstukken.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

Het profiel wordt standaard geleverd in geanodiseerd aluminium.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 30 x 34mm x maatwerklengte (gelijkliggende led diffusor of BAP raster)

30 x 39mm x maatwerklengte (uitkragende of geribde led diffusor)

Bruto lichtstroom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 5360 lumen/meter

Bruto lichtstroom (BAP bij 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (BAP bij 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 48,3W/meter

Armatuur vermogen : 17,7W/meter (BAP bij 400mA) – 22,4W/meter (BAP bij 500mA)

CIE Fluxcode (gesatineerde LED diffusor) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (uitkragende LED diffusor) : 46 76 93 100 62

CIE Fluxcode (BAP raster) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (wit geribde LED diffusor) : 50 80 96 100 48

CIE Fluxcode (zwart geribde LED diffusor) : 68 90 98 100 9

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE