Quadrat-Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 85x65mm.  Dieses Profil hat eine Wandstärke von 2 mm, ein Gewicht von 2091 Gram/Meter und ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Bei optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°, T-Verbindung 2x90°, 3-Wege-Verbindung 3x45-270°, X-Verbindung 90° und 4-Wege-Verbindung 4x45-225°) werden die Profile auf Gehrung geschnitten.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin , die Zhaga-Konform sind (Buch 7).

Das Profil ist für Deckeneinbaumontage mittels Einbaubügel geeignet.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern. Die LED-Module werden direkt im tieferliegenden abgeschrägten Trägerprofil mittels Kunststoff-Drucknägel montiert. Das Trägerprofil wird im Basisprofil geklickt und ist mit der notwendigen Absturzsicherung ausgestattet.

Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die unter den LED-Modulen im Profil montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unterseite des Trägerprofils dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einer intensiv strahlenden 40°-Linse, Batwing-Linse, asymmetrischen Linse oder einer doppelt-asymmetrischen Linse abgedeckt werden.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit 3-Phasen-Stromschienen ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert. Basisprofil und Trägerprofil sind in einer unterschiedlichen RAL-Farbe erhältlich.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen : 85 x 65mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325 mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (Linse intense 40°) : 66 87 96 100 93

CIE Fluxcode (Batwing-Linse) : 43 80 95 100 93

CIE Fluxcode (asymmetrische Linse) : 59 85 96 100 92

CIE Fluxcode (doppelt-asymmetrische Linse) : 55 87 98 100 92

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE