Profil d'éclairage carré en aluminium extrudé de 85x65mm. Le profil a une épaisseur de cloison de 2 mm, un poids de 2091 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Plusieurs raccords d'angles élargissent encore les possibilités de la gamme (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270° et enfin les raccords en x 90° et 4 voies 4 x 45-225°) où les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour encastrement dans le plafond à l’aide de supports de montage.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil de support plus profonde biseauté à l’aide de rivets synthétiques. Le profil de support est cliqué dans le profil de base et est équipé de la protection anti-chute nécessaire.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés sous les modules LED dans le profil. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure du profil de support agit comme source de lumière et peut être pourvue d’une lentille intense de 40°, d’une lentille batwing, d’une lentille asymétrique et d’une lentille double asymétrique.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de rails de courant triphasé. Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré. Le profil de base ainsi que le profil de support sont disponibles en différentes couleurs RAL.

Normes et spécifications :

Dimensions: 85 x 65mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325 mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 48,3W/mètre (HO)

CIE flux code (lentille intense 40°) : 66 87 96 100 93

CIE flux code (lentille batwing) : 43 80 95 100 93

CIE flux code (lentille asymétrique) : 59 85 96 100 92

CIE flux code (lentille double asymétrique) : 55 87 98 100 92

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE