Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé de 65x90mm.  Le profil a une épaisseur de cloison de 2 mm, un poids de 2820 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Plusieurs raccords d'angles élargissent encore les possibilités de la gamme (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270° et enfin les raccords en x 90° et 4 voies 4 x 45-225°) où les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond, suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges, fixé au mur (direct ou à l’aide d’espaceurs) et (semi) encastré sans bord dans le plafond à l'aide d'un profil de finition.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil de support plus profonde biseauté à l’aide de rivets synthétiques. Le profil de support est cliqué dans le profil de base et est équipé de la protection anti-chute nécessaire.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés dans le profil sous les modules LED. Ces drivers sont également disponibles dans une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure du profil de support agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED plus profond en PMMA satiné, d’une grille TBL en aluminium satiné (UGR<19) ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium. En cas d’éclairage indirect la source de lumière est couverte par un diffuseur LED en PMMA satiné.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de rails de courant triphasé, de modules downlight de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré. Le profil de base ainsi que le profil de support sont disponibles en différentes couleurs RAL.

Normes et spécifications :

Dimensions: 65 x 90mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (LO 400mA) : 17,7W/mètre

Puissance du luminaire (LO 500mA) : 22,4W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325 mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (diffuseur satiné LED HO) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (grille TBL LO) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (grille TBL HO) : 87 99 100 100 55

CIE Fluxcode indirect (diffuseur satiné LED LO/HO) : 00 00 00 00 67

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE