Vierkant verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 85x65mm.  Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm en een gewicht van 2091 gram/meter en leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Bij optionele hoekstukken (L-verbinding 90°, 2-weg verbinding 45-179°, T-stuk 2x90°, 3-weg verbinding 3x45-270°, X-verbinding 90° en 4-weg verbinding 4x45-225°) worden de profielen op verstek gezaagd.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor plafondinbouw door middel van inbouwbeugels.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen. De LED boards worden direct gemonteerd op het dieperliggend afgeschuind dragerprofiel met behulp van kunststof druknagels. Het dragerprofiel zelf wordt in het basisprofiel geklikt en is voorzien van de nodige valbeveiliging.

De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die onder de LED boards in het profiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde van het dragerprofiel doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgedekt door een smalstralende lens 40°, batwing lens, asymmetrische lens en dubbel asymmetrische lens.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel kan worden voorzien van 3-fasige stroomrails. Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé. Basisprofiel en dragerprofiel zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 85 x 65mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325 mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (lens intense 40°) : 66 87 96 100 93

CIE Fluxcode (batwing lens) : 43 80 95 100 93

CIE Fluxcode (asymmetrische lens) : 59 85 96 100 92

CIE Fluxcode (dubbel asymmetrische lens) : 55 87 98 100 92

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE