Quadrat-Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 85x65mm.  Dieses Profil hat eine Wandstärke von 2 mm, ein Gewicht von 2139 Gram/Meter und ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Bei optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°, T-Verbindung 2x90°, 3-Wege-Verbindung 3x45-270°, X-Verbindung 90° und 4-Wege-Verbindung 4x45-225°) werden die Profile auf Gehrung geschnitten.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin , die Zhaga-Konform sind (Buch 7).

Das Profil ist für Deckeneinbaumontage mit sichtbarem Rand mittels Einbaubügel geeignet.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern. Die LED-Module werden direkt im tieferliegenden abgeschrägten Trägerprofil mittels Kunststoff-Drucknägel montiert. Das Trägerprofil wird im Basisprofil geklickt und ist mit der notwendigen Absturzsicherung ausgestattet.

Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die unter den LED-Modulen im Profil montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unterseite des Profils dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA, einem BAP-Raster aus satiniertem Aluminium (UGR<19) oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit 3-Phasen-Stromschienen, Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert. Basisprofil und Trägerprofil sind in einer unterschiedlichen RAL-Farbe erhältlich.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen : 85 x 65mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (Tunable White 2700-6500K) : 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (LO 400mA) : 17,7W/Meter

Leistung der Leuchte (LO 500mA) : 22,4W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325 mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (satinierter LED diffusor HO) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (BAP raster LO) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (BAP raster HO) : 87 99 100 100 55

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE