Rechteckiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 120x30mm.  Das Profil besteht aus einem Basisprofil mit den Abmessungen 60x30mm bei einer Wandstärke von 1,7 mm und einem Gewicht von 1060 Gram/Meter und 2 Seitenprofile mit den Abmessungen 30x30mm bei einer Wandstärke von 1,5 mm und einem Gewicht von 520 Gram/Meter. Beide sind in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Bei optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°, T-Verbindung 2x90°, 3-Wege-Verbindung 3x45-270°, X-Verbindung 90° und 4-Wege-Verbindung 4x45-225°) werden die Profile auf Gehrung geschnitten.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin , die Zhaga-Konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung.

Sowohl das Basisprofil als die Seitenprofile haben einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern. Die Seitenprofile müssen nicht unbedingt die gleiche Länge wie das Basisprofil haben. Die LED-Module werden direkt im Basisprofil oder in den Seitenprofilen mittels Kunststoff-Drucknägel montiert. Die Seitenprofile werden seitlich im Basisprofil geklickt.

Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die über die Oberseite im Basisprofil montiert werden. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unter- oder Oberseite (je nachdem, wie die Seitenprofile mit dem Basisprofil verbunden sind) der Seitenprofile dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA, einem BAP-Raster aus satiniertem Aluminium (UGR<19) oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden. Das Basisprofil wird auch an der Unter- oder Oberseite von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt.

Das Basisprofil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Sowohl das Basisprofil als auch die Seitenprofile können mit Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Basisprofil und die Seitenprofile haben an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in einer RAL-Farbe nach Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert. Basisprofil und Seitenprofile sind in einer unterschiedlichen RAL-Farbe erhältlich.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen : 120 x 30mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) oder 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (LO 400mA) : 17,7W/Meter

Leistung der Leuchte (LO 500mA) : 22,4W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325 mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) oder 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (satinierter LED Diffusor HO – Basisprofil – direkt) : 49 80 96 100 66

CIE Fluxcode (satinierter LED Diffusor LO/HO – Basisprofil – indirekt) : 00 00 00 00 65

CIE Fluxcode (satinierter LED Diffusor HO – Seitenprofil – direkt) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (satinierter LED Diffusor LO/HO – Seitenprofil – indirekt) : 00 00 00 00 67

CIE Fluxcode (BAP Raster LO – Seitenprofil – direkt) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (BAP Raster HO – Seitenprofil – direkt) : 87 99 100 100 55

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE