Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 120x30mm. Het profiel is opgebouwd uit een basisprofiel, afmetingen 60x30mm met een wanddikte van 1,7mm en een gewicht van 1060 gram/meter, en 2 zijprofielen, afmetingen 30x30mm met een wanddikte van 1,5mm en een gewicht van 520 gram/meter. Beide zijn leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Bij optionele hoekstukken (L-verbinding 90°, 2-weg verbinding 45-179°, T-stuk 2x90°, 3-weg verbinding 3x45-270°, X-verbinding 90° en 4-weg verbinding 4x45-225°) worden de profielen op verstek gezaagd.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor pendelmontage d.m.v. staaldraden of tiges.

Zowel het basisprofiel als de zijprofielen vertonen inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen. De zijprofielen hebben niet noodzakelijk dezelfde lengte als het basisprofiel. De LED boards worden direct gemonteerd in het basisprofiel of zijprofielen met behulp van kunststof druknagels. De zijprofielen zelf worden zijdelings op het basisprofiel geklikt.

De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die via de bovenzijde in het basisprofiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onder- of bovenzijde (afhankelijk hoe de zijprofielen met het basisprofiel verbonden worden) van de zijprofielen doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgedekt door een led diffusor uit gesatineerd PMMA, beeldschermraster (BAP) uit gesatineerd aluminium (UGR<19) (enkel bij directe verlichting) of een blinde afdekplaat uit aluminium. Het basisprofiel wordt aan de onder- of bovenzijde eveneens afgedekt door een led diffusor uit gesatineerd PMMA of een blinde afdekplaat uit aluminium.

Het basisprofiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3 uur.

Zowel het basisprofiel als de zijprofielen kunnen worden voorzien van downlight modules 3x1W of 4x1W in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het basisprofiel en de zijprofielen worden op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé. Basisprofiel en zijprofielen zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 120 x 30mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO 325mA) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (LO 400mA) : 17,7W/meter

Armatuur vermogen (LO 500mA) : 22,4W/meter

Armatuur vermogen (HO 325 mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) of 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (satijn LED diffusor HO – basisprofiel – direct) : 49 80 96 100 66

CIE Fluxcode (satijn LED diffusor LO/HO – basisprofiel – indirect) : 00 00 00 00 65

CIE Fluxcode (satijn LED diffusor HO – zijprofiel – direct) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (satijn LED diffusor LO/HO – zijprofiel – indirect) : 00 00 00 00 67

CIE Fluxcode (BAP raster LO – zijprofiel – direct) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (BAP raster HO – zijprofiel – direct) : 87 99 100 100 55

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE