Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé de 120x30mm. Ce profil consiste en un profil de base de 60x30mm avec une épaisseur de cloison de 1,7 mm et un poids de 1060 grammes/mètre ainsi que deux profils latéraux de 30x30 mm avec une épaisseur de cloison de 1,5 mm et un poids de 520 grammes/mètre. Les deux profils sont livrables en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Plusieurs raccords d'angles élargissent encore les possibilités de la gamme (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270° et enfin les raccords en x 90° et 4 voies 4 x 45-225°) où les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges.

Le profil de base ainsi que les profils latéraux comportent un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité. Il n’est pas nécessaire que les profils latéraux ont la même longueur que le profil de base. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil de base ou les profils latéraux à l’aide de rivets synthétiques. Les profils latéraux sont cliqués latéralement sur le profil de base.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés par le haut dans le profil de base. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La face inférieure ou supérieure (en fonction de la connexion des profils latéraux et le profil de base) des profils latéraux agissent comme source de lumière et peuvent être couvertes d’un diffuseur LED en PMMA satiné, d’une grille TBL en aluminium satiné (UGR<19) (uniquement pour éclairage direct) ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium. Le profil de base est également couvert à la face inférieure ou supérieure d'un diffuseur LED en PMMA satiné ou d'une plaque de recouvrement en aluminium.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil de base ainsi que les profils latéraux peuvent être équipés de modules downlight de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil de base et les profils latéraux sont pourvus d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré. Le profil de base ainsi que les profils latéraux sont disponibles en différentes couleurs RAL.

Normes et spécifications :

Dimensions: 120 x 30mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (LO 400mA) : 17,7W/mètre

Puissance du luminaire (LO 500mA) : 22,4W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325 mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) of 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (diffuseur satiné LED HO – profil de base – direct) : 49 80 96 100 66

CIE Fluxcode (diffuseur satiné LED LO/HO – profil de base – indirect) : 00 00 00 00 65

CIE Fluxcode (diffuseur satiné LED HO – profil latéral – direct) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (diffuseur satiné LED LO/HO – profil latéral – indirect) : 00 00 00 00 67

CIE Fluxcode (grille TBL LO – profil latéral – direct) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (grille TBL HO – profil latéral – direct) : 87 99 100 100 55

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE