Quadrat-Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 30x30mm.  Dieses Profil besteht aus einem Lichtprofil mit den Abmessungen 30x30mm, einer Wandstärke von 1,5mm und einem Gewicht von 650 Gram/Meter und ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin , die Zhaga-Konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für Einbau in SAPP-Decken mittels L-förmigen Bügel, die hinter den Trägern der SAPP-Decke festhaken. Diese Bügel sind mit den erforderlichen Befestigungslöchern für die Absturzsicherung ausgestattet.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern. Die LED-Module werden direkt im Lichtprofil mittels Kunststoff-Drucknägel montiert.

Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die an der Außenseite des Lichtprofils mittels eines Bügels montiert werden. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich. Die Treiber werden von einem U-förmigen Extrusionsprofil mit den Abmessungen 30x60mm abgeschirmt, das auf das Lichtprofil aufgeklipst wird. Das Profil hat eine Wandstärke von 2mm und ein Gewicht von 830 Gram/Meter. Das Profil wird an beiden Seiten mit den notwendigen Endkappen ausgestattet.

Die Unterseite des Profils dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA, einem BAP-Raster aus satiniertem Aluminium (UGR<19) oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden. Das Lichtprofil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Lichtprofil kann mit Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Lichtprofil wird an den Enden von Endkappen mit sichtbaren Schrauben oder L-förmigen Bügeln vorgesehen, die hinter den Trägern der SAPP-Decke festhaken.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert. Die Profile werden standardmäßig mit einem montierten Kabel (mit Zugentlastung) von 50cm mit 3-poligen (schwarz) oder 5-poligen (blauen DALI) Wieland-Verbindung geliefert. Die Installation muss gemäß EN 61535 erfolgen.

Die Profile werden standardmäßig in einer RAL-Farbe nach Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen : 30 x 90mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom  (Tunable White 2700-6500K) : 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (LO 400mA) : 17,7W/Meter

Leistung der Leuchte (LO 500mA) : 22,4W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325 mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (satinierter LED diffusor HO) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (BAP raster LO) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (BAP raster HO) : 87 99 100 100 55

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE