Profil d'éclairage carré en aluminium extrudé de 30x30mm. Ce profil consiste en un profil d’éclairage de 30x30mm avec une épaisseur de cloison de 1,5mm, un poids de 650 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour encastrement en plafond SAPP (Plafond climatique à caractère écologique) à l’aide de supports en forme de L qui s'accrochent derrière les porteurs du plafond SAPP. Ces supports sont pourvus de trous de montage nécessaires pour une protection anti-chute.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil d’éclairage à l’aide de rivets synthétiques.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés à l’extérieur du profil à l’aide d’un support. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD. Les drivers sont couverts par un profil extrudé en forme de U de 30x60mm, ce qui est clipsé sur le profil d’éclairage. Le profil a une épaisseur de cloison de 2 mm et un poids de 830 grammes/mètre. Ce profil est pourvu d’embouts nécessaires sur les deux côtés.

La partie inférieure du profil agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED en PMMA satiné, d’une grille TBL en aluminium satiné (UGR<19) ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium. Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de modules downlight de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est muni d’embouts avec vis visible aux extrémités ou de supports en forme de L qui s’accrochent derrière les porteurs du plafond SAPP.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage. Les profils sont livrés en standard avec un câble monté (avec décharge de traction) de 50 cm avec un connecteur Wieland de 3 pôles (noir) ou 5 pôles (DALI bleu). L'installation doit être effectuée conformément à la norme EN 61535.

Les profils sont livrés en standard en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré.

Normes et spécifications :

Dimensions: 30 x 90mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (LO 400mA) : 17,7W/mètre

Puissance du luminaire (LO 500mA) : 22,4W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325 mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (diffuseur satiné LED HO) : 50 80 96 100 67

CIE Fluxcode (Grille TBL LO) : 90 99 100 100 68

CIE Fluxcode (Grille TBL HO) : 87 99 100 100 55

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE