Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 40x90mm. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm, een gewicht van 1373 gram/meter en leverbaar in lengtes tot  6 meter in één stuk. Bij optionele hoekstukken (L-verbinding 90°, 2-weg verbinding 45-179°, T-stuk 2x90°, 3-weg verbinding 3x45-270°, X-verbinding 90° en 4-weg verbinding 4x45-225°) worden de profielen op verstek gezaagd.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage, gependeld d.m.v. staaldraden of tiges of wandmontage (direct of door middel van afstandhouders).

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de LED boards door middel van een wit gelakte aluminium drager in het profiel te monteren. De LED boards worden met behulp van kunststof druknagels op de drager bevestigd. Bij indirecte verlichting worden de LED boards d.m.v. kunststof druknagels op het profiel geplaatst.

De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die onder de LED boards in het profiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgeschermd door een gelijkliggende of uitkragende led diffusor uit gesatineerd PMMA, micro prismatische optiek (MPO), beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19) of een blinde afdekplaat uit aluminium. Bij indirecte verlichting wordt de lichtopening eveneens afgeschermd door een gelijkliggende of uitkragende led diffusor uit gesatineerd PMMA.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel kan worden voorzien van 3-fasige stroomrails, (kantelbare) downlight modules 3x1W of 4x1W in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 40 x 90mm x maatwerklengte (gelijkliggende led diffusor)

40 x 100mm x maatwerklengte (uitkragende led diffusor aan directe of indirecte zijde)

40 x 110mm x maatwerklengte (uitkragende led diffusor aan directe en indirecte zijde)

Bruto lichtstroom (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO 325mA) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (LO 400mA) : 17,7W/meter

Armatuur vermogen (LO 500mA) : 22,4W/meter

Armatuur vermogen (HO 325 mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) of 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (gelijkliggende LED diffusor) : 49 80 96 100 66

CIE Fluxcode (uitkragende LED diffusor) : 45 75 92 94 65

CIE Fluxcode (MPO) : 58 89 98 100 50

CIE Fluxcode (BAP raster LO) : 89 100 100 100 68

CIE Fluxcode (BAP raster HO) : 86 100 100 100  61

CIE Fluxcode indirect (gesatineerde LED diffusor) : 0 0 0 0 65

CIE Fluxcode indirect (uitkragende gesatineerde LED diffusor) : 3 7 39 6 65

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE