Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé de 40x70mm. Le profil a une épaisseur de cloison de 2mm, un poids de 1117 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce. Plusieurs raccords d'angles élargissent encore les possibilités de la gamme (le raccord en L 90°, le raccord bidirectionnel 45-179°, le raccord en T 2x90°, le raccord 3 voies 3x45-270° et enfin les raccords en x 90° et 4 voies 4 x 45-225°) où les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond, montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges, montage mural (à l’aide d’espaceurs) et montage encastré sans bord avec un profil de finition.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité et rend possible le montage du module LED à l'aide d'une plaque de montage en aluminium laqué blanc. Les platines LED sont fixés à cette plaque de montage avec des rivets synthétiques.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés sous les modules LED dans le profil. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure du profil agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED plat ou débordant en PMMA satiné, d’une optique micro-prismatique (MPO), d’une grille TBL en aluminium satiné (UGR<19) ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de rails de courant triphasé, de modules downlight (inclinables) de 3x1W ou 4x1W en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré.

Normes et spécifications :

Dimensions: 40 x 70mm x longueur sur mesure (diffuseur LED plat)

40 x 80mm x  longueur sur mesure (diffuseur LED débordant)

Flux lumineux brut (LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 400mA) : 2715 (2700K), 2785 (3000K), 2930 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (LO 500mA) : 3285 (2700K), 3395 (3000K), 3570 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (LO 400mA) : 17,7W/mètre

Puissance du luminaire (LO 500mA) : 22,4W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325 mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) ou 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (diffuseur LED plat) : 49 80 96 100 66

CIE Fluxcode (diffuseur LED débordant) : 45 75 92 94 65

CIE Fluxcode (MPO) : 58 89 98 100 50

CIE Fluxcode (Grille TBL LO) : 89 100 100 100 68

CIE Fluxcode (Grille TBL HO) : 86 100 100 100 61

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE