Rechteckiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 170x50mm. Das Profil besteht aus einem Basisprofil mit einer Wandstärke von 2mm und einem Gewicht von 2112 Gram/Meter und 2 Seitenprofile (U-förmig), die auf dem Basisprofil geklick werden und eine Wandstärke von 2mm und ein Gewicht von 638 Gram/Meter haben. Beide Profile sind in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern und die eine leichte Montage der LED-Module ermöglichen. Die LED-Module werden direkt im weiß-lackierten Basisprofil mittels Kunststoff-Drucknägel montiert. Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die seitlich von den LED-Modulen auf dem Basisprofil montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unterseite dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden. Bei indirekter Beleuchtung wird die Lichtöffnung ebenfalls von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA abgedeckt.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit dreh- und einstellbaren Einbauspots 9W (20° oder 42°) in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert.

Normen und Spezifikationen.

Abmessungen : 170 x 50mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (direkt HO 225mA) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (indirekt LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (indirekt HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785  (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (indirekt Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) oder 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (direkt) : 29,6W/Meter

Leistung der Leuchte (indirekt LO) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (indirekt HO) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (indirekt TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) – 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (direkt) : 49 80 96 99 70

CIE Fluxcode (indirekt) : 00 00 00 00 73

Lebensdauer LED-Module (29,6W) : L80/B10 >60000 Stunden

Lebensdauer LED-Module (14,1W und 28,3W) : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE