Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 144x40mm. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm en een gewicht van 2303 gram/meter en leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage of gependeld d.m.v. staaldraden of tiges.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de modules op een eenvoudige wijze te monteren. De LED boards worden direct gemonteerd op het profiel met behulp van kunststof druknagels. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die zijdelings van de LED boards in het profiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgedekt door een door een led diffusor uit gesatineerd PMMA, micro prismatische optiek (MPO), beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19) of een blinde afdekplaat uit aluminium.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel kan worden voorzien van (kantelbare) downlight modules 3x1W of 4x1W in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 144 x 40mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO 325mA) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA BAP) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325mA BAP) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) – 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (gesatineerde LED diffusor) : 49 80 96 99 67

CIE Fluxcode (MPO) : 58 89 98 100 54

CIE Fluxcode (BAP raster) : 80 99 100 100 71

Levensduur LED module : L80/B10 >60000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE