Rechthoekig verlichtingsprofiel met afgeronde zijdes uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 170x50mm. Het profiel is opgebouwd uit een basisprofiel met een wanddikte van 2mm en een gewicht van 2112 gram/meter en 2 afgeronde zijprofielen (U-vormig) met een wanddikte van 2mm en een gewicht van 530 gram/meter die op het basisprofiel worden geklikt. Beide profielen worden geleverd in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor pendelmontage d.m.v. staaldraden of tiges.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de modules op een eenvoudige wijze te monteren. De LED boards worden direct gemonteerd op het wit gelakte basisprofiel met behulp van kunststof druknagels. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die zijdelings van de LED boards op het basisprofiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgedekt door een door een led diffusor uit gesatineerd PMMA of een blinde afdekplaat uit aluminium. Bij indirecte verlichting wordt de lichtopening eveneens afgeschermd door een led diffusor uit gesatineerd PMMA.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel kan worden voorzien van draai- en kantelbare inbouwspots 9W (20° of 42°) in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 170 x 50mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (direct HO 225mA) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (indirect LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (indirect HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785  (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (indirect Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (direct) : 29,6W/meter

Armatuur vermogen (indirect LO) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (indirect HO) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (indirect TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) – 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (direct) : 49 80 96 99 70

CIE Fluxcode (indirect) : 00 00 00 00 73

Levensduur LED module (29,6W) : L80/B10 >60000 uren

Levensduur LED module (14,1W en 28,3W) : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE