Profil d'éclairage rectangulaire avec des côtés arrondis en aluminium extrudé de 170x50mm. Ce profil consiste en un profil de base avec une épaisseur de cloison de 2mm et un poids de 2112 grammes/mètre ainsi que 2 profils latéraux arrondis (en forme de U) avec une épaisseur de cloison de 2 mm et un poids de 530 grammes/mètre qui cliquent sur le profil de base. Les deux profils sont livrables en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité et facilite un montage simple du module LED. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil de base laqué blanc à l’aide de rivets synthétiques. Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés du côté des modules LED sur le profil de base. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED en PMMA satiné ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium. En cas d’éclairage indirect la source de lumière est également couverte par un diffuseur LED en PMMA satiné.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de spots encastrés orientables et inclinables de 9W (20° ou 42°) en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré.

Normes et spécifications.

Dimensions: 170 x 50mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (direct HO 225mA) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (indirect LO 325mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (indirect HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785  (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (indirect Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (direct) : 29,6W/mètre

Puissance du luminaire (indirect LO) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (indirect HO) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (indirect TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE flux code (direct) : 49 80 96 99 70

CIE flux code (indirect) : 00 00 00 00 73

Durée de vie module LED (29,6W) : L80/B10 >60000 heures

Durée de vie module LED (14,1W et 28,3W) : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE