Profil d'éclairage en aluminium extrudé de 100x110mm. Le profil de base a la forme d’un rectangle avec des jambes qui s’inclinent vers le bas. Le profil a une épaisseur de cloison de 2mm, un poids de 2140 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond, suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges et (semi) encastré sans bord dans le plafond à l'aide d'un profil de finition.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité et facilite un montage simple du module LED dans le profil à l'aide d'un étrier en alu. Les modules LED sont appliqués sur le support à l’aide de rivets synthétiques. Pour l’éclairage indirect les platines LED sont appliqués sur le profil à l'aide de rivets synthétiques.

Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés dans le profil sous les modules LED. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure du profil agit comme source de lumière et peut être couverte par un diffuseur LED courbé en PMMA satiné. En cas d’éclairage indirect la source de lumière est également couverte par un diffuseur LED en PMMA satiné.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré.

Normes et spécifications :

Dimensions: 100 x 110mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA/HO 150mA-indirect) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA-indirect) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA-indirect) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (diffuseur LED satiné courbé) : 54 85 98 99 72

CIE Fluxcode indirect (diffuseur LED satiné) : 00 00 00 00 73

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE