Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 100x110mm. Das Basisprofil hat die Form eines Rechtecks mit schräg auseinander laufenden Beinen an der Unterseite. Das Profil hat eine Wandstärke von 2mm und ein Gewicht von 2140 Gram/Meter. Das Profil (Innenseite) wird an der Unterseite von 2 Seitenprofilen mit einer Wandstärke von 1,5mm und einem Gewicht von 217 Gram/Meter versehen. Beide Profile sind in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für direkte Deckenmontage, Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung und (Semi-)Einbaumontage ohne Rand mittels eines Verarbeitungsprofils.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern und die Befestigung der LED-Module im Profil mittels eines Aluminiumträger ermöglichen. Die LED-Module werden mittels Kunststoff-Drucknägel auf dem Träger montiert. Bei indirekter Beleuchtung werden die LED-Module mittels Kunststoff-Drucknägel auf dem Profil montiert.

Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die unter den LED-Modulen im Profil montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unterseite des Profils dient als Öffnung für den Lichtaustritt und kann von einem tieferliegenden flachen LED-Diffusor aus satiniertem PMMA oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden. Bei indirekter Beleuchtung wird die Lichtöffnung ebenfalls von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA abgedeckt.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit (einstellbaren) Downlight-Modulen von 3x1W oder 4x1W in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert. Basisprofil und Seitenprofile sind in einer unterschiedlichen RAL-Farbe erhältlich.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen: 100 x 110mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA/HO 150mA-indirekt) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) oder 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA-indirekt) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA-indirekt) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) – 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (flacher satinierter LED Diffusor) : 56 88 98 99 71

CIE Fluxcode indirekt (satinierter LED Diffusor) : 00 00 00 00 73

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE