Verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 100x110mm. Het basisprofiel heeft de vorm van een rechthoek met schuin uiteenlopende benen aan de onderzijde. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm, een gewicht van 2140 gram/meter en is leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage, gependeld d.m.v. staaldraden of tiges en trimless (half-)inbouw d.m.v. een afwerkprofiel.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de LED boards door middel van een aluminium drager in het profiel te monteren. De LED boards worden met behulp van kunststof druknagels op de drager bevestigd. Bij indirecte verlichting worden de LED boards d.m.v. kunststof druknagels op het profiel geplaatst.

De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die onder de LED boards in het profiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgeschermd door een gebogen led diffusor uit gesatineerd PMMA. Bij indirecte verlichting wordt de lichtopening eveneens afgeschermd door een led diffusor uit gesatineerd PMMA.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 100 x 110mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (LO 325mA/HO 150mA-indirect) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (LO 325mA-indirect) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (HO 150mA-indirect) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (HO 325mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) – 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (gebogen gesatineerde LED diffusor) : 54 85 98 99 72

CIE Fluxcode indirect (gesatineerde LED diffusor) : 00 00 00 00 73

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE