Profil d'éclairage rectangulaire en aluminium extrudé de 200x50mm. Ce profil consiste en un profil de base en forme de U (150x50mm) avec une épaisseur de cloison de 2mm et un poids de 2179 grammes/mètre ainsi qu’un profil latéral en forme de U (50x50mm) avec une épaisseur de cloison de 2mm et un poids de 1300 grammes/mètre. Les deux profils sont reliés par des ressorts et livrés dans des longueurs jusqu'à 6 mètres en seule pièce.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond ou montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou tiges.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité et facilite un montage simple du module LED. Les modules LED sont fixés dans le profil de base et le profil latéral sur un support en alu à l’aide de rivets synthétiques. Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés du côté des modules LED dans le profil de base. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La face inférieure ou supérieure (en fonction de la connexion des profils) du profile de base ainsi que du profil latéral agit comme source de lumière et peuvent être couverts d’un diffuseur LED en PMMA satiné, d’une optique micro-prismatique (MPO - uniquement pour le profil latéral) ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de rails de courant triphasé (profil latéral), de spots orientables et inclinables de 9W (20° ou 42°) en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré. Le profil de base ainsi que le profil latéral sont disponibles en différentes couleurs RAL.

Normes et spécifications.

Dimensions: 200 x 50mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (profil de base HO 225mA) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (profil latéral–LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (profil latéral-HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (profil de base HO 225mA) : 29,6W/mètre

Puissance du luminaire (profil latéral-LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (profil latéral-HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (profil latéral-HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE Fluxcode (profil de base) : 49 80 96 99 65 (direct) / 00 00 00 00 65 (indirect)

CIE Fluxcode (profil latéral – diffuseur LED satiné) : 49 80 96 100 66 (direct) / 00 00 00 00 65 (indirect)

CIE Fluxcode (profil latéral – MPO) : 59 89 98 100 50

CIE Fluxcode (profil latéral – Grille TBL LO) : 89 100 100 100 68

CIE Fluxcode (profil latéral – Grille TBL HO) : 86 100 100 100 61

Durée de vie module LED (29,6W) : L80/B10 >60000 heures

Durée de vie module LED (14,1W et 28,3W): L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE