Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 200x50mm. Het profiel is opgebouwd uit een U-vormig basisprofiel (150x50mm) met een wanddikte van 2mm en een gewicht van 2179 gram/meter en een U-vormig zijprofiel (50x50mm) met een wanddikte van 2mm en een gewicht van 1300 gram/meter. Beide profielen worden door middel van veren met elkaar verbonden en geleverd in lengtes tot 6 meter in één stuk.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage of pendelmontage d.m.v. staaldraden of tiges.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de modules op een eenvoudige wijze te monteren. De LED boards worden zowel in het basisprofiel als in het zijprofiel op een aluminium beugel gemonteerd met behulp van kunststof druknagels. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die zijdelings van de LED boards in het basisprofiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onder- of bovenzijde (afhankelijk hoe de profielen met elkaar verbonden worden) van zowel het basisprofiel als het zijprofiel doen dienst als lichtuittredende opening en kunnen worden afgedekt door een led diffusor uit gesatineerd PMMA, een microprismatische optiek (MPO – enkel in het zijprofiel), een beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19 – enkel in het zijprofiel) of een blinde afdekplaat uit aluminium.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3  uur.

Het profiel kan worden voorzien van 3-fasige stroomrails (zijprofiel), draai- en kantelbare inbouwspots 9W (20° of 42°) in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé. Basisprofiel en zijprofiel zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 50mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (basisprofiel HO 225mA) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (zijprofiel–LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (zijprofiel-HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) lumen/meter

Armatuur vermogen (basisprofiel HO 225mA) : 29,6W/meter

Armatuur vermogen (zijprofiel-LO 325mA) : 14,1W/meter

Armatuur vermogen (zijprofiel-HO 150mA) : 12,6W/meter

Armatuur vermogen (zijprofiel-HO 325mA) : 28,3W/meter

Armatuur vermogen (TW 2700K-6500K) : 23,6W/meter (LO) – 48,3W/meter (HO)

CIE Fluxcode (basisprofiel) : 49 80 96 99 65 (direct) / 00 00 00 00 65 (indirect)

CIE Fluxcode (zijprofiel – gesatineerde led diffusor) : 49 80 96 100 66 (direct) / 00 00 00 00 65 (indirect)

CIE Fluxcode (zijprofiel – MPO) : 59 89 98 100 50

CIE Fluxcode (zijprofiel – BAP raster LO) : 89 100 100 100 68

CIE Fluxcode (zijprofiel – BAP raster HO) : 86 100 100 100 61

Levensduur LED module (29,6W) : L80/B10 >60000 uren

Levensduur LED module (14,1W en 28,3W) : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE