Rechteckiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 200x50mm. Das Profil besteht aus einem U-förmigen Basisprofil (150x50mm) mit einer Wandstärke von 2mm und einem Gewicht von 2179 Gram/Meter und einem U-förmigen Seitenprofil (50x50mm) mit einer Wandstärke von 2mm und einem Gewicht von 1300 Gram/Meter. Beide Profile sind mittels Befestigungsfedern miteinander verbunden und werden in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück geliefert.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für direkte Deckenmontage oder Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung.

Das Profil hat einige Rippen und Schlitzen an der Innenseite, die die Robustheit fördern und eine leichte Montage der LED-Module ermöglichen. Die LED-Module werden sowohl im Basisprofil als auch im Seitenprofil mittels Kunststoff-Drucknägel auf einem Aluminiumbügel montiert. Die LED-Module sind standardmäßig mit elektronischen Treibern ausgestattet, die seitlich von den LED-Modulen im Basisprofil montiert sind. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich.

Die Unter- oder Oberseite (je nachdem, wie die Seitenprofile mit dem Basisprofil verbunden sind) des Basisprofils und des Seitenprofils dienen als Öffnung für den Lichtaustritt und können von einem LED-Diffusor aus satiniertem PMMA, einer microprismatischen Optik (MPO - nur im Seitenprofil) oder einer Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt werden.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Das Profil kann mit 3-Phasen-Stromschienen (Seitenprofil), dreh- und einstellbaren Einbauspots 9W (20° oder 42°) in 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimmung) ausgestattet werden. Das Profil hat an den Enden Endkappen ohne sichtbare Schrauben.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert. Basisprofil und Seitenprofil sind in einer unterschiedlichen RAL-Farbe erhältlich.

Normen und Spezifikationen.

Abmessungen: 200 x 50mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (Basisprofil HO 225mA) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Seitenprofil–LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Seitenprofil-HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) oder 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (Basisprofil HO 225mA) : 29,6W/Meter

Leistung der Leuchte (Seitenprofil-LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (Seitenprofil-HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (Seitenprofil-HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) – 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (Basisprofil) : 49 80 96 99 65 (direkt) / 00 00 00 00 65 (indirekt)

CIE Fluxcode (Seitenprofil – satinierter LED-Diffusor) : 49 80 96 100 66 (direkt) / 00 00 00 00 65 (indirekt)

CIE Fluxcode (Seitenprofil – MPO) : 59 89 98 100 50

CIE Fluxcode (Seitenprofil – BAP Raster LO) : 89 100 100 100 68

CIE Fluxcode (Seitenprofil – BAP Raster HO) : 86 100 100 100 61

Lebensdauer LED-Module (29,6W) : L80/B10 >60000 Stunden

Lebensdauer LED-Module (14,1W und 28,3W) : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I

Schutzklasse: IP 20

Qualitätskennzeichnung: ISO 9001 - ENEC - CE