Profil d'éclairage en forme de parallélépipède rectangle en aluminium extrudé de 70x85mm. Le profil a la forme d’un parallélépipède rectangle en plexi satiné. Le profil de base a une épaisseur de cloison de 2mm, un poids de 746 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce.

Plusieurs raccords d’angles élargissent les possibilités de la gamme (le raccord en L 90° et le raccord bidirectionnel 45-179°) où les profils sont coupés en biais.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond, montage mural ou montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges. Le profil d’éclairage se compose d’un profil de base en aluminium extrudé ou laqué blanc sur lequel une plaque de montage en forme de U est fixé au moyen de ressorts. Les modules LED sont appliqués directement sur la plaque de montage à l’aide de rivets synthétiques. Les modules LED sont couverts par un diffuseur LED satiné demi-sphérique qui assure une distribution homogène de l’éclairage direct et indirect. Le driver électronique et la borne à 3 ou 5 broches sont montés à l'arrière de la plaque de montage également laquée en blanc. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD. Un plexi extrudé en forme de U et en PMMA satiné est glissé sur le profil de base. Les faces frontales sont munies de 2 plaques d'extrémité en aluminium anodisé, qui sont vissées sur le profil de base et se trouvent un peu plus profondes. Entre les zones de lumière, le profil de base est couvert par une plaque aveugle en forme de U en aluminium. Les extrémités sont pourvus d’embouts avec vis visibles.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

La plaque de couverture aveugle peut être équipée de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming).

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré. Le profil de base ainsi que le profil de contour sont disponibles en différentes couleurs RAL.

Normes et spécifications :

Dimensions: 70 x 85mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) ou 5360 (HO) lumen/mètre

Puissance du luminaire (LO 325mA) : 14,1W/mètre

Puissance du luminaire (HO 150mA) : 12,6W/mètre

Puissance du luminaire (HO 325mA) : 28,3W/mètre

Puissance du luminaire (TW 2700K-6500K) : 23,6W/mètre (LO) – 48,3W/mètre (HO)

CIE flux code (diffuseur satiné LED) : 34 61 83 76 75

Durée de vie module LED : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I