Quaderförmiges Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium mit den Abmessungen 70x85mm. Das Profil hat die Form eines Quaders aus satiniertem Plexi. Das Basisprofil hat eine Wandstärke von 2mm, ein Gewicht von 746 Gram/Meter und ist in Längen von bis zu 6 Metern in einem Stück lieferbar.

Bei optionalen Verbindungsteilen (L-Verbindung 90°, 2-Wege-Verbindung 45-179°) werden die Profile auf Gehrung geschnitten.

Das Lichtprofil ist geeignet für LED-Module in 2700, 3000, 4000 Kelvin oder Tunable White 2700-6500 Kelvin, die Zhaga-konform sind (Buch 7).

Das Profil ist geeignet für Pendelmontage mittels Stahlseilaufhängung oder Stabaufhängung, direkte Decken- oder Wandmontage.

Das Lichtprofil besteht aus einem Basisprofil aus stranggepresstem und weiß-lackiertem Aluminium, an dem mittels Befestigungsfedern eine U-förmige Montageplatte befestigt ist. Die LED-Module werden mittels Kunststoff-Drucknägel auf dieser Montageplatte montiert. Ein halbkugelförmiger satinierter LED-Diffusor wird über die LED-Module angebracht, um das direkte und indirekte Licht homogen zu verteilen. Auf der Rückseite der weiß-lackierten Montageplatte werden der elektronische Treiber und die 3- oder 5-polige Anschlussklemme montiert. Diese Treiber sind auch in einer DALI/TD-dimmbaren Version erhältlich. Über dem Basisprofil befindet sich ein U-förmiger stranggepresster Plexi aus satiniertem PMMA. Die Stirnseiten sind mit 2 Endplatten aus eloxiertem Aluminium versehen, die auf dem Basisprofil aufgeschraubt sind und auch etwas tiefer liegen. Zwischen den Lichtzonen wird das Basisprofil vor einer zurückliegenden Ü-förmigen Blindabdeckung aus Aluminium abgedeckt. Die Enden sind mit Endkappen mit sichtbaren Schrauben versehen.

Jedes Profil kann optional mit selbst-testenden (DALI)–Notmodulen mit einer Permanenz von 1 oder 3 Stunden ausgestattet werden.

Die Blindabdeckung kann mit Bewegungs- und/oder Tageslichtsensoren und Druckschaltern (ein/aus und Dimming) ausgestattet werden.

Das System ist vollständig vormontiert, vorverdrahtet und wird vor Ort mit einem beigefügten Montageplan geliefert.

Die Profile werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (nach einem Polyester-Pulverbeschichtungsverfahren) geliefert. Basisprofil und Randprofil sind in einer unterschiedlichen RAL-Farbe erhältlich.

Normen und Spezifikationen :

Abmessungen : 70 x 85mm x Länge auf Maß

Bruttolichtstrom (LO 325mA/HO 150mA) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (HO 325mA) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) Lumen/Meter

Bruttolichtstrom (Tunable White 2700-6500K) : 2500 (LO) of 5360 (HO) Lumen/Meter

Leistung der Leuchte (LO 325mA) : 14,1W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 150mA) : 12,6W/Meter

Leistung der Leuchte (HO 325mA) : 28,3W/Meter

Leistung der Leuchte (TW 2700K-6500K) : 23,6W/Meter (LO) – 48,3W/Meter (HO)

CIE Fluxcode (satinierter LED-Diffusor) : 34 61 83 76 75

Lebensdauer LED-Module : L80/B10 >72000 Stunden

Lebensdauer LED-Module Tunable White : L80/B10 >50000 Stunden

CRI : 80 (2700K, 3000K und 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Farbtoleranz : MacAdam 3

Klasse: I